ZP---3型轧胚机

- 用途

本轧胚机是我厂的多种型号轧胚机之一，他是专为小型专业承包户设计的。具有价格低廉、使用方便等特点，尤可与我厂生产的6YS-90型液压手摇榨油机配套使用，本机可压榨大豆，也可轧胚花生，日压胚量可达2.5-3吨。

- 主要参数

轧滚转速280-320转，消耗功率N=3KW。

- 使用情况

- 若采用JQ-32-4或JQ-41-6功率N=3KW电动机，可与配机的变速轴配套使用，平带的宽为80-90。

- 若采用其它动力（如195柴油机）拖动，用户可自动设计皮带轮。

- 用户可根据自己的场地灵活的安装使用。

- 若用户需要其他服务项目，可以与本单位联系。

ZP---5型轧胚机

- 用途

本机是小型榨油成套设备的机械（也可以单独使用），主要用于脱壳后的原料轧胚，轧胚的好坏直接影响出油率，应给据各种不同的原料，压制不同厚度的轧胚。

- 主要技术参数

| 名称 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 轧辊直径 | ∮305 |  |
| 两轧辊中心距 | 305 |  |
| 主动辊线速度 |  | 4.57米/秒 |
| 从动辊线速度 |  | 4.22米/秒 |
| 电动机功率 | 4千瓦 | 转速960转/分 |
| 外型尺寸 | 长/宽/高 | 4060/650/900 |
| 总重 |  | 300公斤 |

- 本机结构及工作原理

- 本机主要有机架、轧辊、调节螺栓、接料斗四大部分组成，机架及压辊是铸造成型的，料斗有薄柜制成。

- 工作原理是当原料从料斗进入两压辊之间时，两压辊的转动方向相反，将原料轧到成饼形，并根据压制出的料胚厚度调节两压辊之间的间隙。

- 安装注意事项

安装时要先打好水泥基础，待水泥凝固后，将机器安装在地脚螺钉上，然后拧紧螺母，调节好皮带松紧，再进行空运转，待机器运转后，方可正式试车。

- 使用

- 原料必须经过筛选之后才能进入轧胚机，单独使用时，应清除原料中的较坚硬的杂物，如铁，石头等，以免挤坏压辊。

- 单独使用时应掌握好入料量，入料口不能过大，防止轧辊卡死，烧坏电机。

- 压辊使用一段时间磨损后，可拆下压辊在车床上加工，但其直径不得小于285毫米。

- 各润滑部位（齿轮、调节螺栓、嵌套式油杯）一个月加注一次润滑油（各润滑点参看外形图）。